[image: image2.jpg]


[image: image3.png]Mexon








MWG-3500系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准，支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片，802.11ac最大速率可达1167M，同时可提供2WAN接口、1个1000M WAN网口、1个1000M WAN光口、4个1000M WAN/LAN网口、1个Console口。
该产品主要实现了5G的高速接入，IEEE 802.11ac的高速热点功能，同时提供了1000M SPF接口，可实现千兆光纤接入。利用5G通信的低延时性高带宽等特点，非常适用于高品质实时直播、自动驾驶、无人机应用、远程医疗、无人商店等其它各领域的实时应用。

1. 工业级应用设计：
· 采用高性能工业级5G无线方案
· 支持5G低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
· 采用金属外壳，保护等级IP40；金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工业现场应用
· 供电宽电源输入（DC 9~36V），802.3bt标准的POE+供电
2. 稳定可靠：
· WDT看门狗设计，保证系统稳定
· 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
· 以太网接口内置1.5KV隔离保护
· SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
· 电源接口内置反相保护和过压保护
3. 技术先进：
· 支持IEEE 802.11ac无线标准，最大速率可达1167M
· 兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准
· 支持MU-MIMO，DL/UL MU-MIMO (8ss,8users)
· 支持千兆快速光纤环网，切换时间小于20ms
· 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理
· 使用方便，灵活，多种工作模式选择
· 方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端WEB和CLI方式）
4. 功能强大：
· 支持4G/5G和有线WAN双链路智能切换备份功能
· 支持多种VPN协议
· 支持远程管理，CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD，HTTPS等功能
· 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件
· 支持NTP授时，GPS对时/定位
· 支持国内外多种DDNS
· 支持VLAN，MAC地址克隆，PPPOE服务器。
· WIFI支持接入点、客户端，中继器，网桥和WDS等多种工作模式
· WLAN支持WEP,WPA，WPA2等多种加密方式，支持RADIUS认证，MAC地址过滤等功能
· 支持APN/VPDN
· 支持多路DHCP server及DHCP client，DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计,实时显示数据传输速率等功能
· 支持TCP/IP、UDP、FTP（可选）、HTTP等多种网络协议

	属性
	MWG-3500

	CPU
	4核心2.2GHz ARM处理器

	FLASH
	8GB emmc

	SDRAM
	2GB DDR3

	电接口
	4个10/100/1000M自适应LAN
1个10/100/1000M自适应WAN

	端口WAN/LAN转换
	支持

	指示灯
	具有“PWR1”、“PWR2”、“4G”、“5G”、“5.8G”、“RUN”、“ALARM”“光口指示”、“网口指示”等指示灯

	天线接口
	LTE/5G：4个标准SMA天线接口，特性阻抗50欧
2.4GHz/5.8GHz：2个标准SMA天线接口，特性阻抗50欧
GPS：1个标准SMA天线接口，特性阻抗50欧（可选）

	SIM/UIM卡接口
	2个SIM卡卡槽，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护

	5G NR
	n1/n41/n78/n79  (MWG-3500)
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79  （MWG-3500Q）

	LTE-FDD
	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/
B32/B66/B71

	LTE-TDD
	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48

	WCDMA
	B1/B2/B3/B4/B5/B8

	WLAN标准
	支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准

	WLAN带宽
	IEEE802.11ac：最大11167Mbps (5GHz) 

	WLAN频段
	2412～2484MHz

5150～5825MHz

	无线模式
	支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式

	Multi-SSID
	每个Radio最多支持8个ESSID

	无线安全
	SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定

用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP，WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)

	WAN口
	支持静态 IP, DHCP, PPPoE

	IPv4
	支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCPServer/Relay、Client

支持DNS地址解析
支持NTP

	IPv6
	支持静态路由、RIPng、OSPFv3

支持手工隧道、自动隧道

	组播
	IGMP Snooping

	智能限速
	支持

	VPN
	支持多种VPN协议

	NAT
	支持一对一、一对多NAT

	ACL
	支持双向管控

	QoS
	支持基于业务的流量分类

	端口映射
	支持

	防DDos攻击
	支持

	电源
	标准电源：DC 12V/2A

供电范围：DC 9~36V

	安装方式
	导轨式或壁挂式安装

	外形尺寸
	55.5×154.5×127.5mm

	防护等级
	IP40

	MTBF
	350000h

	EMC
	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz)

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV

IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV

IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz～150kHz);10V(150kHz～80MHz)

IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)



[image: image1.png]o
®
BEHE U

e
i

®

@

0

[
@
@
|
Bk

4

c00000

50000
oouoo@a
50000

[eesess
oo

000000
600000

000000 ‘®

c00000

lpoccoccq i i 1S @

w w w T w w

g 0 ©
ﬂMhﬁ T ©i@@

3500






	产品型号
	规格参数

	MWG-3500
	支持4G/5G网络（华为模组）；支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac；5个10/100/1000M网口,2*sim卡插槽，4个4G/5G天线接口，4个WIFI天线接口，1个GPS天线接口，DC9V~36V供电，IP40防护等级

	MWG-3500Q
	支持4G/5G网络（高通模组）；支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac；5个10/100/1000M网口,2*sim卡插槽，4个4G/5G天线接口，4个WIFI天线接口，1个GPS天线接口，DC9V~36V供电，IP40防护等级


支持全网通4G、5G网络


支持IEEE 802.11ac WIFI5


兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac


5个10/100/1000Mbps网口


支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能


支持多种VPN功能


支持双SIM卡


卡轨式安装，防护等级IP40，适用于工业环境


支持DC 9～36V电源输入


 





产品概述





产品特性





产品参数





安装图示





订货信息









http://www.mexontec.com

