[image: image1.png]Mexon % #

n 990 on
X X

X2




[image: image2.jpg][ & # | #kak | s [ Teas
T T

F 1 & | /08
£ 1% 2018% 105298
b AR RS A4







[image: image3.png]Mexon





Cronet CC-3916系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机，支持12个10/100/1000M接口，可扩展4个万兆SFP+扩展槽。Cronet CC-3916交换机提供丰富的功能：支持MR-ring环网协议，兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了2路电源输入，可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u标准，IEEE 802.3ab，和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3912支持三层路由功能，组播路由，IPv6等功能，并支持Console、Telnet、Web多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。

	属性
	Cronet CC-3916

	接口
	支持12个10/100/1000M接口

4个万兆SFP扩展槽

	以太网口速率和距离
	1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m 

	光口属性及传输距离
	单模1310nm，多模850nm；单模20km,多模550m（长距离模块可定制）

	背板带宽
	104Gbps

	包转发速率
	77.4Mpps

	包缓存区
	12Mbit

	MAC表
	支持 128K个MAC 地址

	VLAN
	支持基于端口的 VLAN（ 4096 个），802.1QVLAN
支持 GVRP

	二层环网协议
	支持 MR-ring（自愈时间<20ms）
支持 STP/RSTP/MSTP

	自愈环组网方式
	支持多组自愈环
支持相切环

	端口聚合
	支持静态聚合
支持 LACP动态聚合

	路由冗余技术
	支持 VRRP/VRRPv3

	DHCP
	DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server

	IP 路由
	支持静态路由
支持 RIPv1/v2， RIPng
支持 OSPFv1/v2， OSPFv3
支持 BGP4， BGP4+ for IPv6
支持策略路由

	端口镜像
	支持流镜像
支持本地镜像

	IPv6
	支持 ND（ Neighbor Discovery）
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping， IPv6-Tracert， IPv6-Telnet， IPv6-TFTP

	组播
	支持 IGMP Snooping v1/v2/v3， MLD Snooping v1 
支持 IGMP v3 
支持 PIM-SM , PIM-DM

	QoS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR（ Committed Access Rate）功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式

	ACL
	支持 L2（ Layer 2） ~L4（ Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类

	网络安全
	支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能

	管理与维护
	支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口（CLI）配置 

支持Telnet远程配置 

支持通过Console口配置 

支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志， 分级告警， 调试信息输出
支持 Ping 

	风暴抑制
	可分别对广播、组播、未知单播速率控制

	指示灯
	电源指示:PWR，接口灯指示:SYS、LINK/ACT

	电源
	输入电压：AC/DC85～265V

支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线

	工作环境
	工作温度：-40℃～+75℃
储存温度：-40℃～85℃
相对湿度：5％～95％无凝露

	安装方式
	导轨或壁挂式

	外形尺寸
	宽×高×深：56.6×190×146mm

	防护等级
	IP40防护等级，无风扇设计

	MTBF
	350,000小时

	质保期
	5年

	符合标准
	IEEE802.3：CSMA/CD

IEEE802.3i：10Base-T

IEEE802.3u：100Base-T

IEEE802.3z:1000Base-LX

IEEE 802.3ad：链路聚合
IEEE 802.3x：全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p：流量优先级
IEEE 802.1Q：VLAN

IEEE 802.1w：快速生成树
IEEE 802.1X：基于端口的网络访问控制 

	EMI
	电磁干扰度测试

	EMC
	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) 

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) 

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV 

IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV 

IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz～150kHz);10V(150kHz～80MHz) 

IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 





	产品型号
	规格参数

	Cronet CC-3916
	支持12个10/100/1000M接口，可扩展4个万兆SFP+扩展槽，卡规式安装


支持12个10/100/1000M接口，可扩展4个万兆SFP+扩展槽


支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议


支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤


支持QoS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p 


支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP


支持IP组播PIM-SM、PIM-DM


支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6


满足工业4级电磁兼容性，IP40等级，无风扇设计。





 





产品概述





产品参数





安装图示





订货信息









http://www.mexontec.com

