[image: image1.png]482.6

465

Meoxon A °®

3LE

]

44

318.5

$,9,9,8,6.6.9.9.9,0.6.69.99060600 55
200t el et te e 00006 6 %% 0 6 6 %6 6% %

RN KR AR KK ANRXX
0‘0’0.0’$.0'0‘0‘0’0'0’6’0’0’0’0.0'0’0'0’0’0’0'0’0’0'0’0‘0’0’0’0’0’0‘0’0’0"’0’0‘0’0’0

e
s

440




[image: image2.png]


[image: image3.png]Mexon








Cronet CC-3936-GS8系列是严格按照工业通信系统需求设计的工业以太网交换机，支持8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，8个1000M SFP扩展槽。Cronet CC-3936-GS8交换机提供丰富的功能：支持MR-ring环网协议，兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了2路电源输入，可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u标准，IEEE 802.3ab，和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3936支持三层路由功能，组播路由，IPv6等功能，并支持Console、Telnet、Web多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。

	属性
	Cronet CC-3936-GS8

	接口
	支持8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，2个1000M SFP扩展槽

	以太网口速率和距离
	1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m 

	光口属性及传输距离
	单模1310nm，多模850nm；单模20km,多模550m（长距离模块可定制）

	背板带宽
	186Gbps

	包转发速率
	95.3Mpps

	包缓存区
	12Mbit

	MAC表
	支持 128K个MAC 地址

	VLAN
	支持基于端口的 VLAN（ 4096 个），802.1QVLAN
支持 GVRP

支持IEEE802.1q协议

能够根据需要支持依据端口或MAC地址划分的VLAN 

支持QinQ

支持TPID设置

支持单端口多个VLAN划分

	二层环网协议
	支持 MR-ring（自愈时间<20ms）
支持 STP/RSTP/MSTP

	自愈环组网方式
	支持多组自愈环
支持相切环

	端口聚合
	支持静态聚合
支持 LACP动态聚合

支持至少6个聚合组，每个聚合组最多允许8个端口

可以设置为聚合组成员的最大端口号为28

支持基于MAC和IP的负载均衡

	集群管理
	支持设备发现协议

支持拓扑收集协议

支持集群管理协议

支持集群网管程序

	路由冗余技术
	支持 VRRP/VRRPv3

	DHCP
	DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server

	IP 路由
	支持静态路由
支持 RIPv1/v2， RIPng
支持 OSPFv1/v2， OSPFv3
支持 BGP4， BGP4+ for IPv6
支持策略路由

	端口镜像
	支持流镜像
支持本地镜像

支持多对一的端口镜像，即多个源端口，一个镜像端口

支持端口输入和输出的分别镜像

支持基于VLAN的镜像

	IPv6
	支持 ND（ Neighbor Discovery）
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping， IPv6-Tracert， IPv6-Telnet， IPv6-TFTP

	组播
	支持 IGMP Snooping v1/v2/v3， MLD Snooping v1 
支持 IGMP v3 
支持 PIM-SM , PIM-DM

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR（ Committed Access Rate）功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式

	ACL
	支持 L2（ Layer 2） ~L4（ Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类

	网络安全
	支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能

	管理与维护
	支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口（CLI）配置 

支持Telnet远程配置 

支持通过Console口配置 

支持SNMP v1/v2/v3

支持Web

支持系统日志， 分级告警， 调试信息输出
支持 Ping 

	风暴抑制
	可分别对广播、组播、未知单播速率控制

	指示灯
	电源指示:PWR，接口灯指示:SYS、LINK/ACT

	电源
	输入电压：AC/DC85～265V

支持2路失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线

	工作环境
	工作温度：-40℃～+85℃
储存温度：-40℃～85℃
相对湿度：5％～95％无凝露

	安装方式
	1U机架式

	外形尺寸
	宽×高×深：482.6×44×378.5mm

	防护等级
	IP40防护等级，无风扇设计

	MTBF
	350,000小时

	质保期
	5年

	符合标准
	IEEE802.3：CSMA/CD

IEEE802.3i：10Base-T

IEEE802.3u：100Base-T

IEEE802.3z:1000Base-LX

IEEE 802.3ad：链路聚合
IEEE 802.3x：全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p：流量优先级
IEEE 802.1Q：VLAN

IEEE 802.1w：快速生成树
IEEE 802.1X：基于端口的网络访问控制 

	EMI
	电磁干扰度测试

	EMC
	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) 

IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) 

IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV 

IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV 

IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz～150kHz);10V(150kHz～80MHz) 

IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 





	产品型号
	规格参数

	Cronet CC-3936-GS8
	支持8个10/100/1000M电口+2个1000M SFP扩展槽，机架式安装，输入电压：AC/DC85～265V


支持8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，8个1000M SFP扩展槽


支持MR-Ring快速环网（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议


支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤


支持QOS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p 


支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP


支持IP组播PIM-SM、PIM-DM


支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6


满足工业4级电磁兼容性，IP40等级，无风扇设计





 





产品概述





产品参数





安装图示





订货信息









http://www.mexontec.com

